### Forskrift om utslipp fra krematorier

Fastsatt av Miljøverndepartementet 20. desember 2002 med hjemmel i lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981 nr. 6, § 9.

§ 1 Forskriftens virkeområde

Forskriften fastsetter regler for forbrenning, utslipp til luft og vann, registrering, målinger og rapportering for krematorier.

§ 2 Formål

Formålet med forskriften er å redusere forurensning fra krematorier.

§ 3 Definisjoner

I denne forskrift menes med:

- Krematorium:  Anlegg for kremering.

- Kremering: Forbrenning av lik fra mennesker som er plassert i egnede kister.

- Kategori I - krematorier: Krematorier med 200 eller flere kremasjoner pr. år.

- Kategori II - krematorier : Krematorier med mindre enn 200 kremasjoner pr. år.

- Forurensningsmyndighet: Fylkesmannen eller den Miljøverndepartementet bemyndiger.

§ 4 Registrering

For at krematoriet skal være lovlig etter forskriften her, skal ansvarlig for krematoriet senest innen 1 måned etter at forskriften trer i kraft sende en melding med opplysninger om krematoriet til forurensningsmyndigheten.

§ 5 Utslipp til luft

Utslippene til luft ved kremering skal ikke overstige følgende grenseverdier for kategori I og kategori II ved de midlingstider som er angitt i tabellen:

|  | Grenseverdi (mg/Nm3) |  | Midlingstid |
| --- | --- | --- | --- |
| Forurensende stoff |  |  |  |
|  | Kategori I | Kategori II |  |
| Totalt støv | 20 | 150 | 6 timer 1 kremasjon |
| Kvikksølv totalt (Hg tot) | 0,05 | - | 6 timer 1 kremasjon |
| Karbonmonoksid (CO) | 100 | 100 | 1 time |
| Karbonmonoksid (CO) | 150 | 150 | 10 min |

Grenseverdiene angir massekonsentrasjonen av stoffene i utslippsgassene målt i forhold til volumet av utslippsgassene ved normal temperatur og trykk ( normal tilstand: 273 K og 101,3 kPa), etter fratrekk av fuktighetsinnhold i form av vanndamp, og med 11 volumprosent oksygen i utslippsgassen. Grenseverdier er definert som maksimal konsentrasjon som ikke skal overstiges av gjennomsnittet av en fast prøveserie på minimum 3 prøver.

Midlingstid er tidsrommet for beregning av den aritmetiske middelverdi av prøvene i en måling. For anlegg med kontinuerlig drift er midlingstiden for støv og kvikksølv minimum 6 timer. For anlegg med diskontinuerlig drift er midlingstiden 1 kremasjon der kremasjonsstart er definert som tidspunkt for innsetting av kiste.

§ 6 Forbrenningstekniske krav

Temperaturen i etterbrennkammeret under kremasjonssyklusen skal være minimum 850 C.

Røykgassens oppholdstid i etterbrennkammeret skal være minimum 1 sekund.

§ 7 Skorsteinsforhold

Avgassene fra krematorier skal slippes ut gjennom en skorstein med en høyde over bakken på minst 10 meter og minst 3 meter over tak.

Under normale driftsforhold gjelder følgende krav til røykgassen:

- Røykgasshastigheten ut fra skortsteinstoppen skal være minimum 10 m/s de første 30 minutter av forbrenningen.

- Røykgasstemperaturen ved inngang til skorsteinen etter falskluftinnløp skal være minimum 150 C

§ 8 Utslipp til vann

For krematorier med våt renseteknologi gjelder følgende krav for vaskevannet:

Kvikksølv skal fjernes fra vaskevannet slik at kvikksølvkonsentrasjonen i vaskevannet etter rensing ikke overstiger 2,0 µg Hg/liter. Måleverdiene relateres til 250 liter vann pr. tonn inngående mengde i krematoriet.

§ 9 Målinger og rapportering

Den ansvarlige for kategori I - krematorier skal minst en gang pr. år kontrollere drift og forbrenningstekniske forhold samt gjennomføre kontrollmålinger av støv og kvikksølv i utslipp til luft. For anlegg som har utslipp til vann skal kontrollen omfatte vaskevannet. For kategori II - krematorier skal det gjennomføres tilsvarende kontrollmålinger av forbrenningstekniske forhold og utslipp til luft hvert annet år.

Det skal i løpet av midlingstiden foretas minimum 3 prøver med tilstrekkelig varighet pr. prøve til å gi et representativt bilde av utslippene til luft.

For karbonmonoksid og oksygen kreves kontinuerlig måling med registrering av integrert middelverdi hvert minutt.

For temperatur i etterbrennkammer og i røykgass kreves kontinuerlig måling og registrering.

Registreringene både fra årlig kontrollmåling og kontinuerlig måling skal arkiveres i minimum 5 år.

Resultatet av kontrollen som nevnt i første ledd skal for kategori I - krematorier rapporteres til forurensningsmyndigheten innen 1. mars hvert år. Rapporten skal inneholde omregning/ beregning av årlige utslipp og en vurdering av resultatene i forhold til kravene. I rapporten skal det også opplyses om antall kremasjoner. For kategori II – krematorier skal resultatene av kontrollmålingene rapporteres på tilsvarende måte til forurensningsmyndighetene dersom målingene viser avvik fra kravene i denne forskriften.

(Når vi mottar programmet, må vi passe på at det avspeiler de midlingstider som er fastsatt i punkt 3.1 og 4.1. Momenter i denne forbindelse er: Kontroll av utslippsgrenser bør i prinsippet gjøres ved at det måles over hele midlingstiden som er valgt. For korttidsgrenser på f.eks. 1 time gjøres dette forholdsvis enkelt For å redusere usikkerheten i målingene bør målingen imidlertid foregå over en periode som er noe lengre enn midlingstiden. Dersom utslippet varierer over tid, bør måleperioden velges i en tidsperiode med maksimalt utslipp. For å kontrollere langtidsgrenser, dersom kontinuerlige målesystemer ikke er tilgjengelig, må det måles eller tas prøver på en slik måte at måleresultatene er mest mulig representative for det gjennomsnittlige utslippet over den aktuelle midlingstiden. Det må dessuten tas hensyn til aktuelle variasjoner i utslippet, og på bakgrunn av dette lages en målestrategi som innbefatter et forsvarlig antall målinger/prøver og tilstrekkelig lengde på måleperiodene.) Vær oppmerksom på at for bedrifter som skal måle flere parametre, kan det være at NS stiller ulike krav til prøvetaking (sted, oppbevaring, konservering, leveringstid for analyse osv). Rutiner for prøvetaking bør fremgå av måleprogrammet.

§ 10 Unntak

Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra forskriften og sette de vilkår som finnes påkrevet for å motvirke skade eller ulempe.

§ 11  Tilsyn

Forurensningsmyndigheten fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften overholdes, jf. forurensningslovens § 48.

§ 12  Klage

Enkeltvedtak truffet av Statens Forurensningstilsyn i medhold av denne forskrift kan påklages til Miljøverndepartementet. Enkeltvedtak truffet av Fylkesmannen i medhold av denne forskrift kan påklages til Statens Forurensningstilsyn.

§ 13  Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av denne forskriften blir gjennomført, kan forurensningsmyndigheten ilegge tvangsmulkt etter forurensningslovens § 73.

§ 14  Straff

Overtredelse av denne forskrift eller vedtak truffet i medhold av forskriften kan straffes etter forurensningslovens § 78.

§ 15  Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 01.01.2003.

For eksisterende anlegg gjøres bestemmelsene i §§ 5- 9 ikke gjeldende før 1.1.2007.